|  | Предприятие “Микролуч” - разработка и производство электронных устройств и программного обеспечения. |
| --- | --- |

Fibber. Программа настройки.

Содержание.

Стр 2. Связь с компьютером, запись прошивки.

Стр 3. Установки.

Стр 5. Пароль.

Стр 6. График 1Д.

Стр 7. График 2Д.

Стр 9. График 3Д.

Стр 14. Сигнализация светодиодом.

Для настройки фиббера используется программа настройки fibber.exe и стандартный интерфейсный кабель контроллера впрыска газа 4-го поколения (типа Стаг, Диджитроник). 
Программа находится в папке “Fibbers” на странице http://www.microluch.com/fib .

Интерфейсный разъем фибберов:

8 - передача от фиббера в уровнях 0-5В.
7 - плюс 12В из фиббера для интерфейса

6 - общий

5 - прием для фиббера в уровнях 0-5В.

Вид интерфейсного кабеля СТАГ, Диджитроник.

Описание программы настройки   fibber.exe:

Связь с компьютером.

Для связи компьютера с устройством необходимо соединить интерфейсным кабелем фиббер и USB порт компьютера. Сначала включите переходник, а затем запускайте программу!

В пункте «Обмен» главного меню установите в «параметрах обмена» галочку на «Автоопределение порта» и программа автоматически будет при запуске устанавливать связь с устройством. Если, из-за драйверов интерфейсного кабеля, не удается устанавливать связь автоматически, то снимите галочку с «Автоопределение порта» и выберите правильный номер СОМ порта самостоятельно. 
Для правильной работы программы необходимо, чтобы другие программы, работающие с СОМ портами, например программы настройки контроллеров впрыска газа, были закрыты. 
Связь с фиббером установлена, если в окнах текущих параметров отображаются значения, и в нижнем поле окна программы нет красной надписи «Нет ответа от устройства».

Для связи с компьютером питание должно быть подано на красный и черный провод устройства.

Запись прошивки.

Для записи в фиббер программы, не параметров и загружаемого графика, а «прошивки», соедините компьютер с вариатором интерфейсом, запустите программу настройки и перейдите в закладку "Замена программы".

Выберите нужную программу, кликнув на символе "открыть папку". 
Нажмите на кнопку "Записать программу в вариатор", нажмите подтверждение, и дождитесь надписи в нижней части окна программы "Программирование завершено".

Программировать лучше на заглушенном двигателе, чтобы во время программирования помеха не сбивала USB. Может оказаться, что фиббер перестанет программироваться. В таком случае нужно снять с него питание, нажать кнопку  "Записать программу в фиббер", подтверждение, а затем подать и удерживать питание на устройство.

После перепрограммирования на всякий случай перезапишите и загружаемый график.

График (в отличии от прошивки) можно менять и на заведенном двигателе, и на  ходу.

# Настройка «установок».

В закладке «Установки» задаются параметры работы устройства.

График.

Выбор типа графика. Загрузить в фиббер можно только один из 4х типов загружаемых графиков. Хотя при сохранении проекта в памяти компьютера сохраняются все графики.

Шкала оборотов 3D.

Для возможности точной работы с низко–, средне-, и высоко- оборотистыми моторами выбирается соответствующая шкала оборотов. Шкала действует только для 3D графика.

Если текущие обороты превысят верхнюю границу шкалы, то значение обмана для данных оборотов будет таким же, как в ячейке на границе шкалы.

Желтый.

Установите уровень напряжений, в вольтах, для 0% и 100% напряжения на желтом проводе.

Значения в вольтах представлены в закладке «основные» «текущих параметров». Желательно устанавливать уровни напряжения с запасом, так чтобы не было отрицательных процентов и процентов выше 100.

Синий.

Выбрать правильную полярность включения обмана, если синий провод используется в подключении. Если синий провод не используется, его надо обрезать, заизолировать и выбрать «постоянное включение» обмана.

Некоторые прошивки устройства могут использовать синий провод по другому, назначение такого использования будет описано в нижнем поле «другое».

Серый.

Выбрать правильную полярность включения режима «холостой ход», если используется подключение серого провода. В этом режиме выход равен 100% входа.

Если серый провод не используется, его надо обрезать, заизолировать и тогда выбор значения не имеет.

Некоторые прошивки устройства могут использовать серый провод по другому, назначение такого использования будет описано в нижнем поле «другое».

В новых версиях устройств это провод отсутствует.

Доп.Выход (коричневый без экрана).

Иногда, при обмане, например педали, необходимо выдавать синхронно с выходным напряжением, еще и дополнительное, обманутое по такому же закону напряжение.

«Повтор выхода» - дополнительное напряжение равно напряжению основного выхода.

«Половина выхода» - дополнительное напряжение равно половине напряжению основного выхода.

«Инверсия выхода» - дополнительное напряжение примерно равно 5 В минус напряжение основного выхода.

Некоторые прошивки устройства могут использовать этот провод по другому, назначение такого использования будет описано в нижнем поле «другое».

В новых версиях устройств это провод отсутствует.

Дополнительно.

«Сигнал» выбрать к датчику холла коленвала или распредвала подключен белый провод.

Если обороты не используются при обмане, выбор не имеет значение.

«Количество зубов» - выбрать количество импульсов датчика коленвала за один оборот, а если выбран датчик распредвала, то за 2 оборота. В результате, обороты в «текущих параметрах» должны совпадать с оборотами тахометра автомобиля.

«Другое 1», «другое 2» - может использоваться некоторыми прошивками устройства:

«Ток датчика температуры» - задает ток терморезистора. Подобрать значение так, чтобы напряжение на терморезисторе было такое же, как и без фиббера (при одной и той же температуре).

При значении 0 генератор тока отключается. Устанавливать 0 при работе с другими датчиками (не термодатчиками).

“Step 1%, 0,5 mks” – задает шаг одного процента изменения частоты в количестве полумикросекундных интервалов. Используется при настройке фиббера-холл.

Пример настройки – есть сигнал с периодом 1000 мкс, и длительностью импульса в среднем состоянии 500 мкс, тогда 1% это 5 мкс, значит можно установить Step значение 10 (10х0,5=5 мкс). Хотя обычно необходимо изменить средний параметр не на много процентов, но c более точным шагом, тогда лучше уменьшить значение Step. Так при значении Step =2 шаг одного процента будет 1 мкс.

Пароль чтения и записи в устройство.

Можно, для защиты настроек и графика, загруженного в устройство, использовать пароль.

Если записать в устройство настройку с паролем, то при попытке чтения с этого устройства настроек, с другим паролем, выдается сообщение «Неверный пароль».

Если попытаться записать в устройство, с уже сохраненной настройкой и паролем, другую настройку с другим паролем, то программа выдает сообщение «Неверный пароль! Записать установки в устройство?» и при подтверждении записывает новые установки с новым паролем, уничтожая предыдущие данные.

Пароль может содержать от 1 до 8 символов.

Если записать пустой пароль – 8 пробелов, то настройки будут читаться любым другим пользователем, как без пароля.

Запись программы (прошивки) происходит без учета пароля.

Тип графика «1D – выход, в % от входа»

Такой график может применяться, когда достаточно изменить выходное напряжение в зависимости от входного напряжения обманываемого датчика.

Например, фиббер подключен для обмана педали, и нужно просто изменить характеристику кривой чувствительности педали.

Выходное напряжение устройства задается в %, от входного.

Ось Х отображает входное напряжение в вольтах, от 0 до 5 В, с шагом 50 мВ.

Ось У отображает выходное напряжение в % от входного, от 0 до 200%, с шагом 1%.

Рядом с точкой прописаны ее координаты.

График имеет 5 точек перелома и 2 крайние точки.

Выбирается точка для сдвигания мышкой. Двигать выбранную точку графика (голубая) можно влево - вправо и вверх – вниз мышкой, или кнопками со стрелками.

Крайние точки двигаются только вверх-вниз.

Зеленый ромбик отображает текущее положение процентов обмана и напряжения входа.

Тип графика «2D – выход, в % от входа и от желтого»

Такой график может применяться, когда нужно изменить выходное напряжение не только в зависимости от входного напряжения обманываемого датчика, но и от напряжения на желтом проводе.

Например, фиббер подключен для обмана датчика массового расхода воздуха, и хочется, чтобы обман работал при малых нажатиях на педаль, но не при отпущенной педали.

Ось Х отображает входное напряжение желтого провода в %, от 0 до 100%, с шагом 1%.

Привязка значений напряжения желтого провода для 0% и 100% производится в закладке «установки», в группе «желтый».

Ось У отображает выходное напряжение в % от входного и от желтого, от 0 до 200%, с шагом 1%.

Рядом с точкой прописаны ее координаты.

График имеет 5 точек перелома и 2 крайние точки.

Выбирается точка для сдвигания мышкой. Двигать выбранную точку графика (голубая) можно влево - вправо и вверх – вниз мышкой, или кнопками со стрелками.

Крайние точки двигаются только вверх-вниз.

Зеленый ромбик отображает текущее положение процентов обмана и напряжения на желтом проводе.

Тип графика «2D – выход, в % от входа и от оборотов»

Такой график может применяться, когда нужно изменить выходное напряжение не только в зависимости от входного напряжения обманываемого датчика, но и от оборотов.

Например, фиббер подключен для обмана датчика давления дизельного топлива, и хочется, чтобы обман работал только на низких оборотах.

Ось Х отображает обороты, от 600 до 7000, с шагом 50.

Привязка значений количества импульсов и типа датчика производится в закладке «установки», в группе «дополнительно».

Ось У отображает выходное напряжение в % от входного и от желтого, от 0 до 200%, с шагом 1%.

Рядом с точкой прописаны ее координаты.

График имеет 5 точек перелома и 2 крайние точки.

Выбирается точка для сдвигания мышкой. Двигать выбранную точку графика (голубая) можно влево - вправо и вверх – вниз мышкой, или кнопками со стрелками.

Крайние точки двигаются только вверх-вниз.

Зеленый ромбик отображает текущее положение процентов обмана и оборотов.

Тип графика «3D – выход, в % от входа и от желтого и от оборотов»

Создать 3D график можно двумя способами:

Первый способ – прямое занесение значений в каждую ячейку «загружаемого графика 3D». Второй способ – интерполяция (расчет недостающих) значений, занесенных в ячейки «черновика».

Редактирование ячеек «загружаемого графика 3D» .

Зеленая рамка отображает текущее положение процентов желтого провода и оборотов.

Черная рамка показывает ячейку, в которой можно редактировать содержимое. Передвигать черную рамку можно стрелками на клавиатуре, или кликнув мышкой на нужной ячейке.

Поле редактирования при нажатии “Enter”

Редактировать содержимое ячейки можно двумя способами: клавиатурой или мышью.

При нажатии “Enter” появляется дополнительное поле редактирования, в котором можно вносить непосредственно числовое значение содержимого ячейки, или при помощи кнопок клавиатуры со стрелками вверх и вниз изменять число в ячейке на единицу.

Поле редактирования при двойном клике.

Редактирование мышью позволяет редактировать одну, или несколько ячеек одновременно.

Для изменения содержимого ячейки надо кликнуть на ней 2 раза левой кнопкой мыши.

После этого колесиком мыши, или кнопками клавиатуры “PgUp” или “PgDn” изменять число в ячейке на единицу.

Для отмены  режима редактирования нажать один раз правой кнопкой мыши.

Поле редактирования при выборе нескольких ячеек двойным кликом.

Для перевода нескольких произвольно расположенных ячеек в режим редактирования нужно выбрать все нужные ячейки двойным кликом.

Для редактирования квадратного поля выберите одним кликом крайнюю диагональную ячейку и кликом, с удержанием клавиши “Shift” , другую.

При выборе нескольких ячеек их содержимое будет изменяться синхронно на единицы, колесиком мыши, или кнопками клавиатуры “PgUp” или “PgDn”.

Для отмены  режима редактирования нажать один раз правой кнопкой мыши.

Создание «загружаемого графика 3D» интерполяцией значений «черновика».

Значения в ячейки «черновика» заносятся такими же способами, как и в ячейки «загружаемого графика  3D».  Занести значения надо  не во все, а в ключевые ячейки «черновика».

После занесения значений в ключевые ячейки черновика,

перейти в закладку «3D интерполяция».

Видно, что значения в незанесенных ячейках по умолчанию равны 100%.

Для получения значений в остальных ячейках нажать кнопку «Интерполяция».

Этот 3D рисунок можно вращать вокруг любой оси, при помощи мышки, нажмите левую кнопку мыши в поле рисунка и таскайте рисунок мышью.

Масштаб рисунка можно изменять, меняя цифру, расположенную правее кнопки «перенос в загружаемый график».

Возможно, придется несколько раз провести такие операции (занесение в ячейки черновика – интерполяция), до тех пор, пока рисунок станет похож на то, что хочется получить.

Для переноса содержимого ячеек рисунка в «загружаемый график 3D» нажать кнопку «перенос в загружаемый график». Теперь в закладке «загружаемый график 3D» можно отредактировать необходимые ячейки, или загрузить данные этого графика в фиббер, нажав кнопку «Записать в устройство».

Кнопка «Перенос в черновик» позволяет данные загружаемого графика перенести в «черновик», например чтобы опять провести коррекцию ячеек  и интерполяцию.

Сохранение проекта.

Все данные текущей работы со всеми графиками сохраняются в файле values.

Но если нужно сохранить на компьютере отлаженный вариант, использовать кнопку «сохранить проект». Перед сохранением убедитесь, что пароль в «установках» правильный.

Проекты сохраняются в папку Project.

При открытии сохраненного проекта его имя отображается в верхней рамке окна.

Сигнализация:

Светодиод желтого цвета находится внутри и виден со стороны соединителя интерфейса.

Светодиод фиббера светится - устройство в работе, обман включен. 
Светодиод фиббера мигает редко - устройство в работе, обман выключен. 
Светодиод не светится - нет питания или фиббер неисправен.

Все новые прошивки и список автомобилей на сайте производителя:  www.microluch.com