|  | Предприятие “Микролуч” - разработка и производство электронных устройств и программного обеспечения. |
| --- | --- |

Fibber-hall.

Содержание.

Стр 2. Описание фиббер-холла, схема подключения.

Стр 4. Место установки.

Стр 4. Проверка проводки перед установкой.

Стр 5. Подключение.

Подключение плюса питания (красный).

Подключение минуса питания – общего провода (черного).

Стр 6. Цоколевка интерфейсного разъема.

Вид интерфейсного кабеля.

Fibber-hall (Фиббер-холл, обманка).

Устройство “Фиббер-холл микролуч” предназначено для изменения показаний (уменьшение или увеличение значений) импульсных и широтноимпульсных ШИМ датчиков автомобиля, в зависимости от записанного в фиббер графика.

Схема подключения к датчикам.

Назначение выводов устройства.

- Белый в экране – вход. Подключается к сигнальному проводу датчика, показания которого будут обманываться. Допустимое входное напряжение 0…28 В.

- Коричневый в экране – выход. Подключается ко входу ЭБУ от датчика, показания которого будут обманываться. Выход – открытый коллектор, нагрузка до 28 В.

- Коричневый – дополнительный выход.  Импульсы, инверсные коричневому в экране выходу.

- Желтый – вход. Может использоваться в программе, как вход для сигнала, в зависимости от которого можно изменять параметры обмана датчика. Допустимое входное напряжение 0…10 В, входное сопротивление 50 кОм.

- Синий – вход. Может использоваться для включения-выключения обмана. Например от тумблера в салоне, или газового клапана. Допустимое входное напряжение 0…30 В, входное сопротивление 50 кОм.

- Белый – вход от датчика холла коленвала или распредвала, для считывания оборотов.

- Черный – общий провод питания.

- Красный – питание устройства, 12В.

Комплект  поставки.

- проводка с экранированным кабелем,

- заглушка, на случай выхода фиббера из строя

- фиббер, с защитной крышкой разъема интерфейса.

Гарантия на фиббер 18 мес.

Платы фибберов Микролуч производятся в Украине, на автоматической линии.

Устройство выпускается в брызгозащищенном исполнении, сама плата покрыта лаком, и защитное покрытие герметично проклеено.

При правильной установке, фиббер является очень надежным устройством.

Однако, существует вероятность выхода устройства из строя, что может привести к остановке двигателя.

Для снижения такой вероятности каждый установщик должен принимать меры для защиты устройства от ударов, трения при вибрации, попадания воды и грязи, с учетом особенности автомобиля.

Очень важным является гидроизоляция мест подключения проводов.

Рекомендуем периодически проводить осмотр разъема фиббера и соединений.

Не подлежат гарантийной замене:

- фибберы, залитые водой или  моющими средствами, при мойке двигателя.

- фибберы с протертым до дыр, защитным покрытием и без покрытия.

определить место установки фиббера.

Фиббер может быть установлен как в салоне, так и под капотом. При установке в салоне на устройство уменьшается климатическая и температурная нагрузка, но не в каждом авто можно сделать такую установку.

Учитывайте, при выборе места, возможность поставить в пути аварийную заглушку вместо фиббера.

Не стоит устанавливать устройство и прокладывать его проводку возле стартера, генератора, катушек зажигания, высоковольтных проводов, вдоль пучков автомобильной проводки, проводов газовой установки и других источников помех.

В любом случае при установке требуется защитить фиббер, его разъемы  и место врезки от попадания воды, соли, электролита, моющих жидкостей. Кроме того надо недопускать перетирания различными креплениями и стяжками защитного покрытия вариатора при вибрации, при помощи смягчающих прокладок (например, утеплитель труб, трубка резиновая).

Для устранения разбалтывания разъема пристегивать стяжками и фиббер и проводку!

проверить проводку перед установкой.

Проверить тестером проводку фиббера на правильность.

1.серый

2.белый в экране

3.белый

4.синий

5.красный

6.коричневый

7.коричневый в экране

8.зеленый

9.желтый

10.черный

Фото проводки фиббера.

подключение красного - плюса питания фиббера.

Можно плюс питания фиббера брать прямо с плюса питания обманываемого датчика, если напряжение там 12 В, и нет контроля тока датчика.

Можно взять питание прямо с плюса аккумулятора,  желательно  через предохранитель 1 А. Фиббер потребляет небольшой ток, 22 мА, однако этот предохранитель стоит вынимать, если автомобиль не эксплуатируется более 1-2 месяцев.

подключение черного - общего провода и оплетки экрана.

Соединить общий провод фиббера с общим проводом питания того датчика, сигнал которого обманывается. Туда же присоединить и оплетку экрана.

Нельзя общий провод фиббера к минусу АКБ!

подключение синего провода

Подключить синий провод - сигнал включения обмана, к любому источнику сигнала начала обмана, это может быть тумблер, или клапан газового редуктора.

Полярность сигнала для включения обмана выбирается в программе настройки.

Если предполагается эксплуатация с постоянно включенным обманом, синий провод можно обрезать и заизолировать.

подключение желтого провода.

Желтый провод может использоваться в программе, как вход для сигнала, в зависимости от которого можно изменять параметры обмана датчика.

Это может быть сигнал от датчика положения дроссельной заслонки, или педали, или МАП, или ДМРВ.

Присоединить желтый провод к тому выводу датчика, на котором меняется напряжение при нажатии на педаль.

подключение белого провода к датчику холла (коленвала или распредвала).

Не разрезая проводку автомобиля подключить сигнальный провод от датчика к белому неэкранированному проводу проводки фиббера.

Используя встроенный в программу настройки осциллограф, снять осциллограмму сигнала датчика на холостом ходу, нажимая кнопку «5 мС» и потом выставить соответствующие настройки в закладке «установки».

настройка.

Для настройки фиббера используется программа настройки fibber.exe и стандартный интерфейсный кабель контроллера впрыска газа 4-го поколения (типа Стаг, Диджитроник). 
Программа находится в папке “Fibbers” на странице http://www.microluch.com/fib .

Интерфейсный разъем фибберов:

8 - передача от фиббера в уровнях 0-5В.
7 - плюс 12В из фиббера для интерфейса

6 - общий

5 - прием для фиббера в уровнях 0-5В.

Вид интерфейсного кабеля СТАГ, Диджитроник.

Все новые прошивки и список автомобилей на сайте производителя:  www.microluch.com