Указания по установке газодизельного оборудования на 4 и 6 цилиндровые двигатели, для блоков GD4  и GD468.

- Метки  коленвала.

Минимальное количество меток – 2, может быть 4 или 6 (больше 6 меток программой не поддерживается).

Метки должны быть в виде углублений. Если метка делается самостоятельно не в виде углубления, а в виде выпуклости (например, закрученный болт), то необходимо изменить на противоположную распайку датчика коленвала.

Для блоков  GD468 и GD4 с программами 2010 г. метками могут являться зубцы шестерни стартера на маховике, в таком случае датчик коленвала установить возле зубцов.

- Установка датчика коленвала.

Установить ВМТ 1 цилиндра, определяется со снятой крышкой клапанов, по коромыслам выпускного и впускного клапана первого цилиндра.

Прокрутить двигатель еще на 11-12 градусов от вмт по ходу вращения (так чтобы коромысло выпускного клапана вернулось в положение закрытого клапана) и установить датчик напротив любой метки. Такой угол соответствует одной десятой части диаметра диска (45:10=4,5 см) по поверхности диска.

Отрегулировать расстояние от датчика до поверхности диска с метками так, чтобы в пределах рабочих оборотов двигателя, показания тахометра и программы настройки совпадали.

Для блоков GD468 датчик установить близко к зубцам шестерни маховика. Установить в программе количество меток 125 для «Эталона», 144 для Д245 и так далее для других типов.

3. Установка датчика синхронизации.

Установить датчик синхронизации в крышке клапанов над коромыслом выпускного клапана первого цилиндра. При закрытом клапане коромысло приближено к датчику, при открытом клапане – удалено.

Отрегулировать расстояние от коромысла до датчика так, чтобы при выборе в установках программы «Способ синхронизации – цилиндр 1», не было кодов ошибки «Нет импульсов синхронизации».

Возможна установка датчика на выпускной клапан любого цилиндра, необходимо лишь соответственно выбрать в программе «способ синхронизации».

Пример: расположение коромысла выпускного клапана 1 цил. для двигателя Д245.

радиатор

1

- Установка датчика положения дроссельной заслонки.

Установить так чтобы привод датчика вращался свободно без упоров и перекосов при полном ходе педали акселератора.

- Установка датчика воздуха.

Устанавливается для турбо двигателей, на патрубок подачи воздуха в воздушный коллектор. При правильной установке напряжение датчика воздуха растет с оборотами.

- Установка фильтра газа с датчиками давления и температуры.

Установить на трубе низкого давления (после редуктора).

- Установка термопары.

Установить на выпускном коллекторе.

Присоединять провода к термопаре в соответствии с цветом – красный к красному, желтый к желтому. Возможны термопары, промаркированные не красно-желтым цветом, тогда при неправильном включении нагрев термопары приведет к уменьшению значения температуры в программе настройки.

- Установка редуктора.

Присоединить черный и коричневый провод к термодатчику редуктора.

Присоединить красный и синий провод к магниту клапана редуктора в соответствии с цветом, красный к красному, синий к синему.

Внимание! Блоки GD468, начиная с зав. № 160 (октябрь 2009 г), допускают  параллельное подключение двух магнитов клапанов редукторов, сопротивлением не менее 10 Ом каждый.

Блок с зав.№ 1 - 159 рассчитан на подключение одного магнита клапана редуктора сопротивлением не менее 10 Ом. При необходимости установки двух редукторов, второй магнит присоединять через реле, обмотка которого соединена параллельно с первым магнитом в соответствии с рисунком.

- Установка форсунок.

При соединении соединителей к форсункам соблюдать нумерацию – первый соединитель к первому цилиндру и т.д. соответственно. Проверить сопротивление форсунок – не менее 3 Ом.

- Установка кнопки включения газа.

Присоединить провода на кнопку в следующем порядке:

  - красный к выводу с маркировкой «+»,

  - желтый к выводу с маркировкой «А»,

  - черный к выводу с маркировкой «Общий».

- Установка электромагнита ограничителя дизтоплива.

Применяется, если нет электронного блока ограничения (ЭБО).

Установить вспомогательный электромагнит. Применять магнит с напряжением, соответствующим бортовой сети автомобиля.

Разъединить вилку и розетку питания штатного электромагнита клапана подачи топлива (глушилки).

Внимательно проверьте тестером что магниты рабочие и обмотки магнитов не имеют сопротивление относительно общего провода 1-2 Ома, сопротивление должно быть больше.

Внимание! - не проверять магнит на срабатывание путем подачи на него питания после соединения вместе белого и розового проводов (это выводит его из строя).

Присоединить провода в следующем порядке:

  - голубой с предохранителем от колодки реле (х14:30)  к плюсу бортовой сети после ключа зажигания.

  - желтый от колодки реле (х14:88) к соединенным вместе белому и розовому проводу штатного электромагнита клапана подачи топлива (глушилки).

  - Синий (фиолет.) от электронного блока (х2:А6) к  соединенным вместе белому и розовому проводу вспомогательного электромагнита.

Если установлены оба клапана на один рычаг топливной аппаратуры, желательно вытащить пружину из вспомогательного электромагнита, для облегчения удержания.

В колодку реле включения глушилки применять реле с обмоткой на 12 В!

Для автомобилей с пневматической глушилкой.

Присоединить провода в следующем порядке:

  - голубой с предохранителем от колодки реле (х14:30)  к плюсу бортовой сети после ключа зажигания.

  - Переставить в колодке реле желтый провод из 88 на 87 контакт.

  - желтый от колодки реле (х14:87) к соединенным вместе белому и розовому проводу вспомогательного электромагнита.

  - Изолировать синий (фиолет.) от электронного блока (х2:А6).

- Установка электронного блока ограничения (ЭБО) с шаговым двигателем.

При установке ЭБО изолируйте неиспользуемые провода электромагнита ограничения : синий (фиолет.) x2:A6, голубой с предохранителем и желтый от колодки реле. Не устанавливайте реле включения глушилки в колодку.

Красный провод «Питание ЭБО 12В» присоединять к аккумулятору в 12В машинах, или к средней точке аккумуляторов для 24В машин.

Желтый провод «зажигание» присоединить к цепи питания после ключа зажигания для всех типов машин. Напряжение на желтом проводе должно пропадать после отключения зажигания.

Черный «Общий» прикрутить к тщательно зачищенному от краски и смазки месту.

Соединитель соединить с ответной частью в электронном блоке.

- Установка электронного блока.

Аккуратно снять с серого и черного разъемов желтую крышку и проверить, что все контакты зафиксированы на месте. Крышку одеть обратно.

Общий провод питания прикрутить к тщательно зачищенному от краски и смазки месту.

Питание 12 В (например от средней точки аккумуляторов) на блок и форсунки подается через красный провод с предохранителем (конакт х2:С8).

Обязательно проверить исправность реле регулятора (не более 14,8В на высоких оборотах) и аккумулятора (не менее 11В).

Чтобы не разряжать аккумулятор, при длительном перерыве в работе, отключать массу! Периодически, раз в месяц, менять аккумуляторы местами.

Питание на блок подавать через контакты реле, обмотка которого включается  в цепь после ключа зажигания. Диод, параллельный обмотке этого реле, защищает контакты ключа зажигания, и может уже быть установлен в покупных импортных реле.

Схема включения питания для блоков, устанавливаемых с ЭБО, начиная с октября 2009 г., приведена на рисунке ниже.

Питание на блок подано через контакт реле и предохранитель, провода от контактов Х2:А8 и Х2:А6 присоединяются для контроля. Предварительно провод контакта Х2:А8 отсоединить (откусить) от колодки реле глушилки Х14:30.

Блок установить так, чтобы он не нагревался излишне от двигателя.

Если при эксплуатации блока появятся записи кода ошибки 19 «температура устройства выше 85 град.» рекомендуется переустановить блок на более удаленное от двигателя и продуваемое место.

14.  Схема подключения питания, форсунок и клапанов для GD4.