Описание программирования новой версии программы сервиса в пульт ПКС.

- Подключить кабель для записи к пульту, блоку питания  и COM-порту компьютера. Если компьютер не имеет COM-порта, использовать переходник   USB–COM , установив его драйвер.

- Запустить программу MegaProg.exe.

- Выбрать файл новой версии, нажав на кнопку с изображением папки. Например, для версии 3.3 файл pks33.bin

- Проверить что № Устройства 0.

- Вытащить блок питания пульта из розетки.

- Нажать в программе программатора кнопку «Загрузить».

- Вставить блок питания в розетку.

- Программа автоматически определит сом-порт и произведет программирование, показывая процент выполнения.

- Дождаться надписи «Программирование завершено» и нажать «Выход».