Вариаторы угла опережения зажигания Microluch.

3Dhall, hall, sHmel

Монтаж на автомобили с ДПКВ холла.

Если есть проблемы в работе вариатора, сначала проверьте монтаж

оплетки экрана, черного и красного провода

на соответствие инструкции!

Содержание.

Стр 2. Тип датчика коленвала.

Место врезки вариатора в проводку авто.

Место установки вариатора.

Стр 3. Проверка проводки перед установкой.

Стр 4. Тип прошивки.

Подключение к дпкв.

Стр 5. Подключение плюса питания вариатора (красный).

Подключение минуса питания вариатора – общего провода (черного).

Подключение управление газ-бензин и желтого провода.

Подключение датчика распредвала.

Стр 6.  Цоколевка интерфейсного разъема.

Стр 7.  Схема подключения hall.

Стр 8.  Схема подключения 3Dhall.

Стр 9.  Схема подключения sHmel.

Стр 10. Осциллограммы для определения правильной полярности и прошивки.

Стр 14. Рекомендации по настройке углов опережения.

Настройка порога педали, для опережения только при нажатой педали.

Сигнализация светодиодом.

Стр 15. Проблемы при установке.

Чек 0300, чек 0016

Тренировка ЭБУ

Ошибка входа

Стр 17. Особенности установки на некоторые автомобили.

- Проверить тип датчика коленвала.

Бывают авто одного типа и года выпуска, с различными датчиками, например Mazda, Opel, BMW и др. Поэтому правильно проверить тип ДПКВ перед монтажем..

Определить тип датчика можно тестером.

Напряжение на индукционном датчике обычно меньше 3 В относительно корпуса. Отсоединенный от ЭБУ индукционный датчик звонится тестером, как линейное сопротивление 600 – 2000 Ом и при перемене концов тестера значение сопротивления не меняется.

Питание датчика Холла обычно 5 или 12 В, и отсоединенный датчик при перемене концов тестера будет показывать разное сопротивление.

Некоторые системы Сименс 90х годов имеют высокочастотный трансформаторный датчик коленвала, сопротивление обмоток такого датчика примерно 1,5 и 15 Ом. Вариатор на такие системы не ставится.

- определить место врезки вариатора в проводку авто.

Большинство автомобилей не имеют экрана при использовании датчика холла, поэтому врезаться надо максимально близко к датчику.

Определить сигнальный провод датчика можно или отдельным осциллографом, или встроенным в программу настройки вариатора осциллографом, электрически присоединяя к искомому проводу белый провод экранированного кабеля проводки вариатора, при этом, не разрывая проводку автомобиля.

- определить место установки вариатора.

Вариатор может быть установлен как в салоне, так и под капотом. При установке в салоне на вариатор уменьшается климатическая и температурная нагрузка, но не в каждом авто можно сделать такую установку.

Учитывайте, при выборе места, возможность поставить в пути заглушку, вместо вариатора.

Не стоит устанавливать вариатор и прокладывать его проводку возле стартера, генератора, катушек зажигания, высоковольтных проводов, вдоль пучков автомобильной проводки, проводов газовой установки и других источников помех.

В любом случае при установке требуется защитить вариатор, его разъемы  и место врезки от попадания воды, соли, электролита, моющих жидкостей. Кроме того, надо не допускать перетирания различными креплениями и стяжками защитного покрытия вариатора при вибрации, при помощи смягчающих прокладок (например, утеплитель труб, трубка резиновая).

Для устранения разбалтывания разъема пристегивать стяжками и вариатор и проводку!

- проверить проводку перед установкой.

Проверить тестером проводку вариатора на правильность!

Это сильно обезопасит установку и ускорит поиск проблем.

1 – желтый в экране.

2 – белый в экране.

3 – белый

4 – синий,

5 – красный,

6 – коричневый в экране,

7 – зеленый в экране,

8 – зеленый,

9 – желтый

10 – черный.
Фото проводки для вариаторов  холл.

- серый

- белый, в экране

- белый

- синий

- красный

- коричневый

- коричневый, в экране

- зеленый

- желтый

- черный

Фото проводки вариатора 3Дхолл.

Фото проводки вариатора sHmel.

5. определение типа прошивки.

Не перерезая проводку автомобиля, подключить белый провод  экранированного кабеля проводки вариатора к сигнальному проводу дпкв, зачистив его.

Подключить питание вариатора, красный и черный провода, и подключить интерфейс. Используя встроенный в программу настройки вариаторов осциллограф, снять осциллограмму сигнала датчика, на заведенной машине, кликнуть кнопку «5 мС».

Сравнить рисунок сигнала с рисунками, приведенными ниже в разделе «осциллограф» и выбрать тип прошивки (а не перебирать, что подойдет – это опасно для машины).

Для многих авто тип прошивки описан в списке уже установленных автомобилей, но реально необходимая прошивка может отличаться, от приведенной в списке. Именно поэтому сравнивать осциллограмму и рисунки сигналов.

Только после этого, когда по осциллограмме убедились, что это сигнальный провод, можно его перерезать для дальнейшего монтажа!

Подключение, случайно, не к сигнальному проводу, а проводу питания, выводит вариатор из строя.

- подключение вариатора к датчику коленвала.

Убедившись, по осциллограмме, что это сигнальный провод, разрезать в выбранном месте проводку автомобиля и подключить вход и выход вариатора – белый и зеленый провод экранированного кабеля проводки вариатора, в соответствии с приведенными ниже схемами.

Экран экранированного кабеля присоединить к общему проводу питания датчика коленвала.

При разделке экранированного кабеля скрутить экран и обрезать, оставив для соединений проводок, идущий под оплеткой экрана.

Для Nissan, Infiniti, Opel 1,8 подключить коричневый провод экранированного кабеля к проводу плюса питания датчика коленвала только для вариатора холл.

Для вариатора 3Дхолл коричневый провод к проводу питания датчика коленвала не подключать! а устанавливать резистор 2кОм – один вывод к коричневому в экране, а другой к плюсу питания дпкв.

- подключение плюса питания вариатора (красный).

Присоединяться к аккумулятору, желательно  через предохранитель 1…5 А, на случай перетирания провода.

Вариатор потребляет небольшой ток, однако этот предохранитель стоит вынимать, если автомобиль планируете не эксплуатировать больше месяца.

Ток потребления вариаторов hall, 3Dhall – 22 mA; sHmel в варианте _hl – 42 mA.

7a. подключение общего провода (черного).

Важное значение, для работы вариатора, имеет правильное подключение общего (черного) провода.   Нельзя черный вариатора к минусу аккумулятора!

Соединить общий провод вариатора с общим проводом датчика холла коленвала.

- подключить управление газ-бензин

Для hall: подключить синий провод - к тому проводу электромагнита клапана редуктора, на который поступает плюс от газового блока, как сигнал включения газа. Если питание на магнит редуктор подается минусом, необходимо использовать дополнительное реле. Для 3Dhall и sHmel возможно подключение как к плюсовому, так и к минусовому сигналу включения газа

- подключение желтого провода.

- для работы с 3D графиком, подключить желтый провод к сигналу датчика МАР или ДПДЗ или педали (к тому выводу, на котором меняется напряжение при нажатии на педаль).

- для работы с 2D графиком, так чтобы опережение не включалось при отпущенной педали, подключить желтый провод к сигналу ДПДЗ или педали - для машин  с установками ГБО 2 поколения, или если это указано в примечании списка автомобилей.

- для работы с  2D графиком, в большинстве случаев, желтый можно не подключать.

- подключение датчика распредвала.

Надо или не надо подключать ДПРВ указано в списке установленных автомобилей.  Если без подключения ДПРВ появляется чек по рассогласованию ДПКВ и ДПРВ, надо подключать, при условии что прошивка поддерживает сигнал ДПРВ.

Если прошивка поддерживает уникальный сигнал ДПРВ данного автомобиля, то в названии прошивки есть индекс (с).

Стандартными прошивками с индексом (c1) поддерживается сигнал 1 импульс за два оборота, прошивками (c4) поддерживается сигнал 4 имп за два оборота. Более универсальные прошивки с индексом (cU) поддерживают  1 или 3 или 4 имп за два оборота.

Если же сигнал имеет более сложный рисунок импульсов, и при этом авто нет в списке, необходимо писать программу для такого типа распредвала, обращаться в тех поддержку.

При подключении сначала нужно определить сигнальный провод - не перерезая проводку автомобиля зачистить и подключить проверяемый провод  датчика к белому проводу проводки вариатора.

Используя встроенный в программу настройки вариаторов осциллограф снять осциллограмму, нажимая кнопку «5 мС» на работающем двигателе. Сигнал должен иметь один или более импульсов за два оборота двигателя.

И теперь, убедившись, что это сигнальный провод, можно разрезать проводку.

Сигнал от датчика распредвала подать на белый провод, а зеленый подключить ко входу ЭБУ. Провода максимально укоротить и не укладывать рядом с источниками помех.

У вариатора 3Dhall второй распредвал - от датчика к серому проводу, к ЭБУ - коричневый.

Для тех Nissan которые требуют подключение к ДПРВ, подключить  резистор 2кОм между зеленым проводом и плюсом питания датчика для вариатора 3Dhall и hall.

- настройка.

Настройка вариаторов производится в соответствии с инструкциями по настройке, при помощи программ, которые находятся в архиве “Variators” на странице http://www.microluch.com/auto .

Для настройки вариатора используется программа настройки Microvar.exe  для  3Dind и 3Dhmel или программа Hmel.exe для Hmel, Ind.

Для связи используется стандартный интерфейсный кабель контроллера впрыска газа 4-го поколения (типа Стаг, Диджитроник).

Интерфейсный разъем вариаторов:

8 - передача от вариатора в уровнях 0-5В.
7 - плюс 12В из вариатора для интерфейса

6 - общий

5 - прием для вариатора в уровнях 0-5В.

Вариатор "Microluch Hall".

Работает с датчиками Холла коленвала и распредвала.

Назначение контактов соединителя вариатора “Hall”:

5 – красный - питание плюс 12В. 
10 – черный – общий  и экран к общему датчика коленвала.

2 – белый экр. - вход датчика Холла коленвала. 
7 – зеленый экр. - выход датчика Холла коленвала на вход ЭБУ. 
3 – белый - вход датчика Холла распредвала. 
8 – зеленый - выход датчика Холла распредвала.

4 – синий - сигнал включения газа, плюс 12В.

9 – желтый - сигнал от датчика положения дроссельной заслонки (педали).

Вариатор "Microluch 3DHall".

Работает с датчиком Холла коленвала и двумя датчиками Холла распредвала.

Назначение контактов соединителя вариатора “3DHall”:

5 – красный - питание плюс 12В. 
10 – черный – общий  и экран к общему датчика коленвала.

2 – белый экр. - вход датчика Холла коленвала. 
7 – коричневый экр. - выход датчика Холла коленвала на вход ЭБУ. 
3 – белый - вход 1й датчика Холла распредвала. 
8 – зеленый - выход 1й датчика Холла распредвала.

1 – серый - вход 2й датчика Холла распредвала.

6 – коричневый - выход 2й датчика Холла распредвала.

4 – синий - сигнал включения газа, плюс или минус магнита.

9 – желтый - сигнал от датчика положения дроссельной заслонки или педали или МАР.

Схема подключения вариатора sHmel.

К датчику коленвала холла и двум датчикам распредвала в варианте прошивки программ (_hl).

Осциллограф.

Осциллограмма используется для определения правильной полярности подключения к датчику и определения типа прошивки.

Осциллограф фиксирует сигнал в момент нажатия кнопки развертки : 0,25 или 1 или 5 мС.

Вариаторы hall отображают вход и выход распредвала на разных линиях, а 3Dhall и sHmel – на одной линии вход и выход одного распредвала, а на другой – другого.

Для сохранения в памяти компьютера картинки сигнала – нажать кнопку «Снимок» - картинка с именем соответствующим времени нажатия сохранится в папке Pic папки Variators.

Осциллограммы с датчиков Холла.

Toyota, 36-2, программа hall_362uni, 3Dhall_362

Mitsubishi, 4 cyl, программа hall_asx, 3Dhall_mmc4

Mitsubishi, 6cyl, программа hall_pajero_v6, 3Dhall_mmc6_inv

Mitsubishi, 6 cyl, программа hall_outlander_v6, 3Dhall_mmc6

Honda, программа hall_Honda, 3Dhall_honda

Honda, инверсный, программа hall_Honda_inv, 3Dhall_honda_inv

Honda, Accura, программа hall_pilot.

Mazda, программа hall_mazda6_inv, 3Dhall_mazda

Mazda, программа hall_mazda6, 3Dhall_mazda

Mazda, программа hall_mazda323_old

Nissan, 4 cyl, старый  Датчик Холла трамблер, программа hall_almera_old.

Nissan, 4 cyl,  старый. Датчик Холла распредвала и коленвала, программа hall_primera_old.

Nissan,6 cyl старый. Датчик инд. коленвала и холла распред, программ ind_pathfinder_old.

Вариант датчик коленвала и распредвала холл – hall_safari_old.

Nissan, 6 cyl, старый. Датчик инд. коленвала и холла распредвала, программ ind_patrol_old.

Вариант датчик Холла коленвала и распредвала, программа hall_vitara_old.

Nissan, 6 cyl, старый. Датчик холла коленвала и инд распредвала, программ ind_maxima.

Nissan. 4 cyl, программа hall_nissan4, 3Dhall_nissan4

Nissan, 4cyl, инверсный, программа hall_Nissan4_inv, 3Dhall_nissan4

Nissan, 6 cyl, программа hall_nissan6, 3Dhall_nissan6

Nissan, 8 cyl, 4 cyl. программа hall_nissan8, 3Dhall_nissan8

Suzuki. Датчик Холла распредвала, программа hall_suzuki.

Suzuki. Датчик Холла распредвала, программа hall_Suzuki_52.

Suzuki, программа hall_splash.

Suzuki, программа hall_ignis, 3Dhall_mazda

Dodge, программа hall_dodge.

Dodge, программа hall_Dakota.

Jeep, программа hall_jeep.

Chrysler, программа hall_jeep_544

Jeep, 4,7 л. Датчик Холла коленвала и распредвала, программа hall_jeep_47.

Chrysler, программа hall_ voyager.

GM, программа hall_hummer.

Диск 30-2, 28 имп, программа hall_302

Диск 60-2. 58 имп, nрограмма hall_602uni, 3Dhall_602

Диск 60-2, 58 имп, nрограммы  3Dhall_602, shmel_hl_602

Отображает сигналы двух распредвалов.  Осциллограммы входа и выхода каждого  сигнала совмещены. Левый фронт дребезга – выход с опережением, правый фронт дребезга – вход.

Диск 60-2, 58 имп, программа hall_gentra, 3Dhall_gentra, 3Dhall_602_imp, 3Dhall_ravon

Рекомендации по настройке углов опережения:

- Угол на холостом ходу.

Для машин с МКПП выставить 0 до 1000 об.

Для машин с АКПП, которые трогаются на оборотах больших 1000 - выставить 0 до 1000 об.

Для машин с АКПП, которые трогаются на оборотах меньших 1000 - определить, можно ли включить опережение на холостом ходу. Если плавают обороты при включении кондиционера или дальнего света с углом на холостом ходу, то выставить в графике 0  до 1000 об.

Если обороты не плавают, то можно выставить опережение примерно половину от того угла,  который будет стоять после 1500.

- угол на средних оборотах.

Подбирать угол, повышая его при тестовых заездах так, чтобы авто трогалось и ехало как на хорошем бензине, но не как самолет, а то расход вырастет.

Обычно для пропана, европейские машины, это угол  6-9 градусов, для метана 12-15. Американцы на 3-5 гр. больше. Арабы или как американцы, или на 3-5 гр. меньше европейцев.

Учитывайте объем двигателя, примерно: 1,5 л – 8 гр.; 2л – 7 гр.; 3л – 6 гр.; 4л – 5 гр.

Машины с АКПП иногда требуют дополнительной ступеньки плавности, например: 0 до 1000, 5 до 1500, 8 от 1500 до 3500.

- угол на высоких оборотах.

проверить, если авто не тупит при разгоне до высоких оборотов, оставить прямой график, если притупляет, снижать график по 1-2 градуса на каждые 500 оборотов после 3500.

- чеки.

если появляются чеки пропусков зажигания или рассогласования ДПКВ и ДПРВ – смотри раздел «Проблемы при установке»

Настройка порога педали, для опережения только при нажатой педали:

Подключите вариатор. Проверьте, что он нормально функционирует без опережения. 
Вставьте значение "порог педали" в установках на 0,2-0,4 В больше, чем значение не нажатой педали.
Запишите установки в вариатор и затем подберите значение напряжения, так чтобы автомобиль нормально трогался с места. Например для  «Ланоса» напряжение отпущенной педали 0,5 В, порог – 0,7 В.

Провод к педали можно и не подключать. Тогда выбрать параметр «Педаль» - «не подкл.», а в графике поставить 0 градусов до 1000 оборотов, если не нужно опережение на холостом ходу.

Сигнализация:

Светодиод находится внутри и виден со стороны соединителя интерфейса.

- Светодиод вариатора светится - вариатор в работе, опережение включено. 
- Светодиод вариатора мигает редко - вариатор в работе, опережение выключено.

- Мигает часто – была обнаружена ошибка входного сигнала, вызванная помехой или неверной полярностью, либо программа вариатора не соответствует автомобилю. 
- Светодиод вариатора не светится - нет питания или вариатор неисправен.

Вариаторы предназначенные для работы с индуктивными дпкв : Ind, 3Dind, Hmel, 3Dhmel, sHmel имеют красную подсветку, а с дпкв холла: hall и 3Dhall – зеленую.

Проблемы при установке:

Чек 0300 «пропуски зажигания» при работе на газу вызывается:

Разной калибровкой газовых форсунок, обдуванием встречным потоком воздуха датчика температуры газа, слабой энергией искры, недостаточным подогревом газа в редукторе, дребезгом сигнала датчика коленвала, высоким углом опережения.

При появлении чека 0300 после установки вариатора:

- применить 3Д настройку, с низкими или 0 углами на низких нагрузках.

- применять прошивки с улучшенной математикой, и выбирать углы кратные 3 гр. для прошивок с индексом (m3),  и углы 5 или 10 гр. для прошивок с индексом (m5).
- устранить помехи : изменить положение проводки вариатора, подальше от катушек, проводов зажигания и проводов системы впрыска газа. Проверить подключение экрана кабеля, общего провода питания вариатора в соответствии с инструкцией.

- усилить энергию искры уменьшением зазора,  заменой свечей или ВВ проводов или катушки.

- откалибровать форсунки.

Тренировка ЭБУ для адаптации с вариатором. Если авто умеет адаптироваться, то для работы с вариатором без чека 0300 иногда приходится делать тренировку ЭБУ.

- Сбросить адаптации – на прогретом двигателе стать на пустой трассе, отсоединить клемму с аккумулятора, открыть дверь, и включить фары. Выключить фары и одеть клемму на место через 12-15 минут.

- разгоняться на кикдауне или на 2 передаче до высоких (4500-5000) оборотов и тормозить двигателем без выключения передачи до низких оборотов (1000).

- некоторым машинам хватает одного раза, некоторым (ВАЗ с ЭБУ бош) повторить 10 раз.

Чек 0016 «рассогласование коленвала и распредвала» вызывается большим углом.

Некоторые тойоты – не более 5 град до 1500 оборотов, или меньше, если растянута цепь грм.

Хонды – новые не более 6 гр на всех оборотах, или меньше, если растянута цепь грм.

Если в нижней части программы настройки постоянно горит красная надпись «Ошибка входа», то, скорее всего, в вариаторе загружена программа не соответствующая типу автомобиля.

Если в нижней части программы настройки иногда мелькает красная надпись «Ошибка входа», «Неверное количество меток» то,  присутствуют сильные помехи системы зажигания.

Если в автомобиле применен неэкранированный кабель дпкв, то подключение вариатора производить максимально близко к  датчику, а экран кабеля вариатора соединить с общим проводом дпкв.

Для устранения помехи важно подключать общий провод вариатора к общему проводу датчиков ЭБУ, а не к минусу АКБ или кузову.

Иногда помогает подключение плюса вариатора на аккумулятор, а не после ключа.

Иногда удается увидеть  наличие помехи при помощи осциллографа на 0,25 мС режиме.

Рекомендуем тщательно гидроизолировать место подключения вариатора от попадания воды, соли и моющих средств.

В случае возникновения проблем в пути отсоедините вариатор и включите вместо него разъем-заглушку с перемычками.

Особенности установки Hall и 3Dhall:

Toyota, Lexus (двигатели 1,3 и 4,6 и 5,7 с датчиком Холла) - 0 град до 1000 оборотов.

Старый 3Dhall без корпуса - для согласования уровней сигнала датчика  коленвала установить дополнительно два резистора, в соответствии со схемой :

Новый 3Dhall в корпусе – можно заказывать спец исполнение с резисторами внутри, либо ставить по схеме выше.

Для 4,6 и 5,7 л двигателей чтобы исключить чек р0300 применить 3Д настройку :

желтый провод к сигналу разряжения (вакуум) датчика МАП газовой установки,

"открыть проект" выбрать uL_lexus 5,7 euro LPG, или amer для американск до 2010 года,

"автокалибровка МАП" выполнить действия предлагаемые программой,

"записать в устройство".

Opel Vectra 1,8 – 0 град до 1000 оборотов, если не подключена педаль. Красный провод вариатора на аккумулятор, а не после зажигания. Для вариатора холл - коричневый в экране к плюсу дпкв. Для вариатора 3Дхолл подключать резистор 2кОм !

KIA Carens 2,0 – подключать датчик распредвала, 6 градусов линия.

Honda Accord 2,0 и 2,4 – у некоторых машин не более 6 градусов, иначе ошибка распредвала. Для новых машин с 58 зубами ставить 3Дхолл, 3Д настройку.

Honda CR-V (99-01) врезать в желто-зеленый провод авто, между ЭБУ и коммутатором в трамблере. Белый в экр к ЭБУ, коричневый в экр к коммутатору, резистор 2кОм между коричневым в экр и +12В, вариатор 3Дхолл, прошивка 3Dhall_2 .

Dodge, Jeep - красный вариатора на аккумулятор, а не после зажигания.

Dodge, Jeep, Chraisler MultiAIR вариатор 3Dhall ,  прошивка 3Dhall_602_imp_c4m6b,

Врезка возле ЭБУ, короткими проводами 20-30 см, снять оплетку экрана с проводов совсем.

Нажать на «прочитать из устройства»

и после этого установить в «установках»-  «длит. выходного импульса» 40 мкс.

Не ставить в газовой системе переход на бензин на высоких оборотах.

Настройка 0 до 1100, 6 или 5 до 7000.

Jeep Gr Ch 4,7 – подключать и коленвал и распредвал.

Mitsubishi – программы hall_2  и hall_3 могут зажигать чеки Р0300 (lancer 9) и блокировать цилиндры на некоторых авто (pajero до 2007г , outlander до 2008). Лучше вариатор не ставить.

Mazda 6 - красный вариатора на аккумулятор, а не после ключа зажигания. Имеет два варианта программы для вариатора холл, одна программа для 3Дхолл, смотреть по картинкам выше.

Nissan – Для вариатора холл подключить коричневый провод экранированного кабеля к проводу питания датчика коленвала (кроме  Maxima). И если подключается датчик распредвала, использовать резистор 2кОм между зеленым проводом и плюсом питания датчика распредвала.  Имеет несколько вариантов программ, смотреть по картинкам выше.

Для вариатора 3Dhall устанавливать резистор 2кОм между сигнальным  проводом и плюсом питания датчика (дпкв или дпрв). Для вариатора 3Dhall в корпусе можно заказать установку резистора внутри, при заказе вариатора.

Daewoo Nexia - (до 2008) с трамблером, ставится холл, с прошивкой hall_2

разрывать белый провод от ЭБУ к коммутатору: к эбу (контакт D10 ЭБУ ) белый в экр. вариатора,

к коммутатору в трамблере - зеленый в экр. вариатора,  коричневый в экр. вариатора к +5В (контакт С14 (иногда В8) ЭБУ). Черный - к общему ДПДЗ.

Hyundai, KIA двигатели 2,0 и 2,4L (примерно с 9 года) – вариатор 3Дхолл, подключать оба ДПРВ.

Для машин с 4мя ДПРВ и ДПКВ холл:

Поставить два вариатор 3Dhall, с одинаковыми настройками, на четыре распредвала, вход сигнала коленвала взять параллельно, а выход коленвала второго вариатора оставить неподключенным.

Все новые прошивки и список автомобилей на сайте производителя:  www.microluch.com