Информация про изменения в прошивках.

12.03.13 в папку разгон прошивка ind_maxima для испытаний на А32 и А33 кузовах.

27.03.13 в папку тест прошивка ind_rover для ровер 820.

11.06.13 изменения в прошивке hmel_volvo_222 .

19.06.13 новейшая прошивка для рено в папке разгон hmel_renault_r с учетом проблем старых вольво.

12.07.13 изменена прошивка для старых мазд,  ind_mazda_mpv

15.07.13 в описание добавлены особенности установки ВАЗов и особенности установки 2х вариаторов для 2,0 и 2,4 hyundai и kia.

16.09.13 в папку разгон hall_tucson_r  и  hall_asx_r

19.09.13 в папку инд  ind_passat с пассатовским распредвалом.

18.10.13 подправили прошивку hall_toyota.

24.10.13 создали страницу «как поставить на тойоту, субару, сузуки» в конце описания.

11.12.13 В имена прошивок добавлены индексы свойств в скобках:

r	- строит график разгона (racing)

c	- поддерживает распредвал (camshaft)

c1      - поддержка сигнал распредвала 1 имп на 2 оборота.

с4     - поддержка сигнал распредвала 1 имп на 2 оборота.

m3	- улучшена математика на углах кратно 3 гр для борьбы с «пропусками»

m5	- улучшена математика на углах кратно 5 гр для борьбы с «пропусками»

b	- возможность установки опережения на бензине.

d      - возможность запаздывания на бензине (delay)

t	- прошивка находится в тестировании.

Нет индекса – прошивка не поддерживает подключение распредвала, не строит график разгона, не имеет улучшенной математики для борьбы с «пропусками зажигания р0300».

04.03.14 Добавили hall_hummer  - прошивка для сложного кодированного сигнала двигателей GM 5,3л, 6,0л , 6,2 л.

07.04.14 Создали прошивку hall_gentra для авто Gentra, Cobalt и др. коротко-импульсные датчики, пока на 6 и 12 градусов ( в папке тест).

10.04.14 Все вариаторы холл, выпущенные с этого дня, поддерживают новые датчики коленвала Chevrolet моторы 2,4.

11.04.14 Создана прошивка hall_602uni_(rcm3) , которая объединяет свойства прошивок 602, 602shir, tucson  и автоматически формирует импульс в паузе.

17.04.14 Создана прошивка tri_602uni_(rcm3) для вариатора “microluch TRI”.

Поддерживает коленвал и два распредвала на KIA  и Hyundai двигатели 2,0 и 2,4.

28.04.14 Создана прошивка, поддерживающая  распредвал Тахо (колено 58 зубов) hall_tahoe_(rcm3).

08.05.14 Прошивки из папки «Разгон» перенесены в папки соответствующие типам вариаторов. Возможность построения графика разгона определяется индексом (r…).

Создана новая папка Benz , в ней хранятся прошивки с возможностью настройки опережения на бензине. Бензиновые углы, для таких прошивок, надо записывать в вариатор на бензине (черные цифры), газовые – на газу (синие цифры).

19.05.14 создана прошивка для вариатора «тройка», которая поддерживает сложные сигналы распредвалов, с одним, двумя и четырьмя импульсами tri_602uni_(rcm3t).

07.07.14 в инструкции в разделе «проблемы при установке» добавлены решения при:

- чеках пропусков 0300,

- чеках рассогласования 0016,

- искажениях сигнала датчика плохой фрезеровкой сигнальных дисков ,

- размагничивании датчика пкв.

01.10.14 Добавлена глава о гидроизоляции защитой Nano Protech.

24.10.14 Добавлена глава «Схема установки 2х вариаторов на индуктивный ДПКВ и ДПРВ холла». Добавлены соответствующие прошивки.

24.10.14 Модернизированы прошивки для вариатора “TRI”.

Теперь есть прошивка uni с индексом (с1) для сигнала распредвала с одним импульсом за два оборота (Hyundai, Opel и др.)  и прошивка uni с индексом (с4)  для сигнала распредвала с четырьмя импульсами за два оборота (BMW и др.).

20.11.14 самые новые прошивки получили индексы (….t50) , рекомендуем их использовать. (после испытаний в 2015 г. эти прошивки стали основными и индекс т50 убрали).

23.01.15 Вариаторы TRI  чуть модифицировали (в части чувствительности по желтому и синему проводу) и переименовали в 3Dhall.

Сами вариаторы поддерживают запись в них прошивок как TRI так и 3Dhall.

Но прошивки TRI работают под управлением программы Hmel.exe а прошивки 3Dhall работают с программой Microvar.exe

Если после прошивки в TRI программы 3Dhall есть надпись «неверный пароль» просто один раз пропишите новые настройки в вариатор со своим паролем или без него.

23.01.15 Новые программы для работы с вариаторами 3Dhall – позволяют:

- 2D графики опережения в зависимости от оборотов (с переменным значением оборотов)

- 3D графики опережения в зависимости от оборотов и нагрузки

- Отдельный график опережения для бензина.

- Запаздывание на бензине (для некоторых прошивок).

- Выбирать программно полярность на клапане газового редуктора.

18.02.15 Добавлены прошивки 3Dhall для 4 цил митсубиси и для мазды с дпкв холла.

14.04.15 Обновление прошивок для линейки 3D. Добавлена возможность настройки скорости изменения угла.

В папку Project будут складываться опробованные проекты с 3D, первым кладем проект Романа (ник  Cobox) для Шевроле 1,8 л.

16.04.15 – 14.05.15 Добавлены 3D версии для:

2-х импульсные трамблерные машины и старые Mitsubishi,

13-ти импульсная Honda,

Toyota с дпкв холла,

Ford для хмеля,

Subaru 4цилиндра,

И новая версия программы hmel_602shir, работающая с 1, 2, 3 или 4 импульсными распредвалами (индекс cU).

28.05.15 устранили ошибку  в 3Д прошивках для инд, связанную с осциллографом.

04.05.15 добавлены 3D версии для:

Субару 6 цилиндров, Арабские тойоты и лексусы, тойоты 4,7 л прошивка 3Dind_ lexus

19.08.15 Обновили много 3Д  программ, нашли ошибку, могло не включаться опережение при значениях установок желтого провода 0,00 для 0% и 0,00 для 100%.

25.09.15 Обновление всех прошивок всех вариаторов с математикой (m3) и  (m5). Рекомендуем всем по возможности применять эти новые программы и перешивать ранее установленные устройства.

25.09.15 Созданы тестовые программы с новыми алгоритмами, отличаются индексом (mU).

Имеют для борьбы с чеком Р0300 ( пропуск зажигания) три новых свойства:

- сверхнизкую скорость изменения угла, при выборе скорости «низкая»,

- новая математика на всех углах, а не только кратных 3м,

- возможность изменения параметра «check point» от 2 до 20 – тестовая функция.

26.11.15 Вариаторы Хмель сняты с производства, все прошивки доступны в варианте 3Дхмель.

01.02.16 Испытан первый образец нового вариатора Shmel (Шмель). Основное свойство вариатора работа с любым дпкв и с двумя дпрв холла под 3Д настройкой.

02.02.16 Улучшения в программах Субару для инд и 3Динд.

25.02.16 Тестовая прошивка 3Dind_602shir_(rcUmUbdpt) умеет работать с разными распредами от 1 до 4х импульсов за два оборота, улучшенная противопропусковая математика, работает при любой полярности подключения к дпкв – индекс (..р..).

25.02.16 Прошивки с индексом (..cU..) для вариаторов серии 3Д имеют ограничения по работе осциллографа, в этих прошивках теперь значительно улучшена работа с распредвалами от 1 до 4х имп за два оборота, но картинку осциллограммы можно увидеть только при 0 углах. Если нужно увидеть осциллограмму с опережением, надо временно воспользоваться прошивкой с индексом (..с1..) или (.с4.).

12.05.16 Обновление основных  прошивок 3Дхмель. Особенно актуально для рено.

19.05.16 Вместо одной большой инструкции сделали отдельные инструкции по выбору вариатора, по монтажу на индуктивные дпкв, по дпкв холла и по настройки. Файлы хранятся в папке «Инструкции».

14.07.18 Сделали прошивку для Нисан максима А32 и А33 которая работает с индуктивным ДПКВ, на 3 импульса за оборот, называется ind_maxima_3.

При предыдущей версии монтажа на ДПКВ холла и ДПРВ некоторые максимы не обманывались, из-за нюансов алгоритма машины. Эта новая версия предполагает монтаж только индуктивного ДПКВ, без распредвала.

20.11.18 Сделали прошивку 3Д для старой мазды 3 имп за оборот.

29.11.18 Сделали прошивку для 60-2 импульсных ДПКВ, машины типа Равон, Джентра.

Прошивка отличается от предыдущих улучшенной математикой, с плавностью перехода углов 0,1 градус.

30.11.18 Выкладываем для тестирования в папку Test новые прошивки. Эти прошивки обозначены префиксами mT,  mT4 (для 4х цилиндровых) , mT6 (для 6ти цилиндровых).

Это новая математика для борьбы с чеками «пропуска» р0300.

03.09.19 Прошивка sHmel_tr_602s_touareg имеет особое свойство , она умеет дополнительно к сдвигу задаваемому 2Д или 3Д графиком, делать сдвиг сигналов двух распредвалов. Устанавливается значение этого угла в «установках» в разделе «дополнительно» camshaft + (0,1,2..6). Угол дополнительного опережения можно установить от 1 до 6 гр.

Работает это дополнительное опережение только при наличии угла основного  опережения (или запаздывания) хотя бы 1 гр. При 0 гр все сигналы коленвала и распредвалов просто повторяют сигнал на входе.

Все это нужно для машин с сильно растянутыми цепями. И можно применять на газу и без газа на бензиновых двигателях для устранения чека растянутой цепи.

06.09.19 Сделали прошивку для субару с импульсными дпкв, вариатор 3Дхолл.

01,10,21 Для новых 3Дхмель в корпусах надо применять прошивки их папки 3Dhmel box

02.10.21 Для новых 3Dhall в корпусах можно заказывать запайку резисторов для ниссан и для тойот, тогда не нужно резисторы монтировать снаружи.