VPR Box Microluch.

Описание программы настройки.

Содержание.

Стр 2. Связь с компьютером, интерфейс.

Стр 3. Замена прошивки бокса.

аварийное перепрошивание, если бокс не прошивается.

Стр 4. Отображение текущих параметров.

Стр 5. Установки.

Стр 6. Настройка графиком «2D».

Стр 8. Настройка графиком «3D».

Стр 10. Создание «загружаемого графика 3D» интерполяцией значений «черновика».

Стр 11. Использование готового проекта, сохранение проекта настроек.

Стр 12. График разгона.

Настройка устройств производится в соответствии с инструкцией по настройке, при помощи программы vprbox.exe, которая находится в архиве “vprbox” на странице http://www.microluch.com .

Связь с компьютером.

Для связи компьютера с устройством необходимо соединить интерфейсным кабелем устройство и компьютер (UART- USB).

Для этого используется стандартный интерфейсный кабель контроллера впрыска газа 4-го поколения (типа Стаг, Диджитроник).

Интерфейсный разъем:

8 - передача от устройства в уровнях 0-5В.

7 - плюс 12В из устройства для интерфейса

6 - общий

5 - прием для устройства в уровнях 0-5В.

Сначала подключите интерфейс, а затем запускайте программу! 
В пункте «Обмен» главного меню установите в «параметрах обмена» галочку на «Автоопределение порта» и программа автоматически будет при запуске устанавливать связь с блоком. Если, из-за драйверов переходников СОМ–USB, не удается устанавливать связь автоматически, то снимите галочку с «Автоопределение порта» и выберите правильный номер СОМ порта самостоятельно. 
Для правильной работы программы необходимо, чтобы другие программы, работающие с СОМ портами были закрыты. 
Связь с устройством установлена, если в окнах текущих параметров отображаются значения педали, угла и оборотов, и в нижнем поле окна программы нет красной надписи «Нет ответа от устройства».

Замена прошивки устройства:

Для записи в устройство программы, (прошивки) , для определенного варианта насоса, соедините компьютер с устройством интерфейсом, запустите программу настройки и перейдите в закладку "Замена программы". 
Выберите нужную программу, кликнув на символе "открыть папку". 
Нажмите на кнопку "Записать программу в устройство", нажмите подтверждение, и дождитесь надписи в нижней части окна программы "Программирование завершено".

Программировать лучше на заглушенном двигателе, чтобы во время программирования помеха не сбивала USB.

Перепрограммирование устройства, которое не отвечает.

Может оказаться, что устройство перестанет программироваться. В таком случае нужно снять с него плюс питания, нажать кнопку  "Записать программу в устройство", подтверждение, а затем подать питание на устройство.

После перепрограммирования на всякий случай перезапишите параметры (угол, и др.)

Параметры, в отличии от прошивки, можно менять и на заведенном двигателе, и на  ходу.

Отображение текущих параметров.

|  | Текущие параметры в программе vprbox.exe Желтый, В – напряжение на желтом проводе. Желтый, % - напряжение на желтом проводе в %. Угол – текущий угол коррекции насоса, знак минус при опережении и плюс при запаздывании. Обороты – текущие обороты насоса в минуту. Информация о прошивке – название программы прошитой в вариатор. Чтобы увидеть информацию о прошивке надо нажать на кнопку «прочитать из устройства». |
| --- | --- |

Установки.

Кнопки:

Записать в устройство – записывает установки и графики в устройство.

Прочитать из устройства – читает установки и графики из устройства в компьютер.

Автокалибровка педали – открывает интерактивное окно с описанием действий для автоматической привязки желтого провода к уровням педали. Если используется готовый проект, то сначала откройте проект, а затем проведите автокалибровку.

График.

Выбор типа графика коррекции угла насоса.

Желтый.

- Если желтый провод подключен к педали, можно не использовать интерактивное окно «Автокалибровка педали», а  установить уровень напряжения на желтом проводе в вольтах.

Для отпущенной педали - 0% и  для нажатой 100% .

Значения в вольтах можно считывать в  «текущих параметрах» в левой колонке программы.

Пароль чтения и записи в устройство.

Можно, для защиты настроек и графика, загруженного в устройство, использовать пароль.

Если записать в устройство настройку с паролем, то при попытке чтения с этого устройства настроек, с другим паролем, выдается сообщение «Неверный пароль».

Если попытаться записать в устройство, с уже сохраненной настройкой и паролем, другую настройку с другим паролем, то программа выдает сообщение «Неверный пароль! Записать установки в устройство?» и при подтверждении записывает новые установки с новым паролем, уничтожая предыдущие данные.

Пароль может содержать от 1 до 8 символов.

Если записать пустой пароль – 8 пробелов, то настройки будут читаться любым другим пользователем, как без пароля.

Запись программы (прошивки) происходит без учета пароля.

Настройка графиком « 2D».

График 2D – это график угла коррекции насоса в зависимости от оборотов насоса (не двигателя).

Угол коррекции насоса - знак минус при опережении и плюс при запаздывании.

График может содержать от 1 до 10 рядов значений углов и оборотов.

Минимальный шаг -  0,1 градус, 50 оборотов насоса

Настройку можно производить или в таблице или в графике – они взаимосвязаны.

При инициализации программы график имеет следующий вид:

Зеленым цветом выделена ячейка таблицы и столбик графика, в котором можно редактировать данные.

Не обязательно заполнять все ячейки, достаточно заполнить столько, сколько нужно.

Сколько ячеек будет заполнено, столько и столбиков отразится на графике.

Заполнение таблицы:

Стрелки влево, вправо, вверх и вниз – движение по ячейкам таблицы и столбикам графика.

Выбрать первую ячейку,  нажать «Еnter», ввести с клавиатуры значение угла, и опять нажать «Еnter». Повторить действие для ячейки оборотов.

Тоже самое можно сделать, при помощи одновременного нажатия «Ctrl» и стрелок.

«Ctrl» и стрелки вверх или вниз меняют угол, а «Ctrl» и стрелки влево и вправо меняют значение оборотов.

А можно таскать мышкой (с нажатой левой кнопкой) столбики графика. Мышка таскает в выбранном, зеленом, столбике верхнюю и правую стенки – угол и обороты.

Для загрузки графика нажать кнопку «Записать в устройство».

Настройка графиком «3D».

График  3D – это график коррекции угла насоса в зависимости от оборотов насоса (не двигателя) и процентов напряжения на желтом проводе.

Угол коррекции насоса - знак минус при опережении и плюс при запаздывании.

Создать 3D график можно двумя способами:

Первый способ – прямое занесение значений в каждую ячейку «загружаемого графика 3D». Второй способ – интерполяция (расчет недостающих) значений, занесенных в ячейки «черновика».

Редактирование ячеек «загружаемого графика 3D» .

Зеленая рамка отображает текущее положение процентов желтого провода и оборотов.

Черная рамка показывает ячейку, в которой можно редактировать содержимое. Передвигать черную рамку можно стрелками на клавиатуре, или кликнув мышкой на нужной ячейке.

Поле редактирования при нажатии “Enter”

Редактировать содержимое ячейки можно двумя способами: клавиатурой или мышью.

При нажатии “Enter” появляется дополнительное поле редактирования, в котором можно вносить непосредственно числовое значение содержимого ячейки, или при помощи кнопок клавиатуры со стрелками вверх и вниз изменять число в ячейке на единицу.

Поле редактирования при двойном клике.

Редактирование мышью позволяет редактировать одну, или несколько ячеек одновременно.

Для изменения содержимого ячейки надо кликнуть на ней 2 раза левой кнопкой мыши.

После этого колесиком мыши, или кнопками клавиатуры “PgUp” или “PgDn” изменять число в ячейке на единицу.

Для отмены  режима редактирования нажать один раз правой кнопкой мыши.

|  | Поле редактирования при выборе нескольких ячеек двойным кликом. |
| --- | --- |

Для перевода нескольких произвольно расположенных ячеек в режим редактирования нужно выбрать все нужные ячейки двойным кликом.

Для редактирования квадратного поля выберите одним кликом мыши крайнюю левую нижнюю диагональную ячейку и кликом, с удержанием клавиши “Shift”,  верхнюю правую.

При выборе нескольких ячеек их содержимое будет изменяться синхронно на единицы, колесиком мыши, или кнопками клавиатуры “PgUp” или “PgDn”.

Для отмены  режима редактирования нажать один раз правой кнопкой мыши.

Шлейф.

Зеленая рамка отображает текущее положение процентов желтого провода и оборотов.

Шлейф используется для наблюдения текущего и предыдущих положений ячеек в движении.

Выбрать тип шлейфа и его наличие можно в меню «Дополнительно» вверху программы.

Создание «загружаемого графика 3D» интерполяцией значений «черновика».

Значения в ячейки «черновика» заносятся такими же способами, как и в ячейки «загружаемого графика  3D».  Занести значения надо  не во все, а в ключевые ячейки «черновика».

|  | После занесения значений в ключевые ячейки черновика, перейти в закладку «3D интерполяция». Для получения значений в остальных ячейках нажать кнопку «Интерполяция». Этот 3D рисунок можно вращать вокруг любой оси, при помощи мышки, нажмите левую кнопку мыши в поле рисунка и таскайте рисунок мышью. Масштаб рисунка можно изменять, меняя цифру, расположенную правее кнопки «перенос в загружаемый график». |
| --- | --- |

Возможно, придется несколько раз провести такие операции (занесение в ячейки черновика – интерполяция), до тех пор, пока рисунок станет похож на то, что хочется получить.

Для переноса содержимого ячеек рисунка в «загружаемый график 3D» нажать кнопку «перенос в загружаемый график». Теперь в закладке «загружаемый график 3D» можно отредактировать необходимые ячейки, или загрузить данные этого графика в вариатор, нажав кнопку «Записать в устройство».

Кнопка «Перенос в черновик» позволяет данные загружаемого графика перенести в «черновик», например чтобы опять провести коррекцию ячеек  и интерполяцию.

Важно знать:

Значения угла при оборотах ниже 70 оборотов насоса  всегда 0 гр.

Значения угла при оборотах выше 3120 - крайнего значения шкалы оборотов 3D графика, соответствуют значениям самого правого ряда ячеек.

Сохранение проекта.

Все данные текущей работы со всеми графиками сохраняются в файле values.

Но если нужно сохранить на компьютере отлаженный вариант, использовать кнопку «сохранить проект». Перед сохранением убедитесь, что пароль в «установках» правильный.

Проекты автоматически сохраняются в папку Project.

Использование готового проекта.

При открытии сохраненного проекта его имя отображается в верхней рамке окна.

Если нужно использовать проект, сделанный на другом автомобиле, или готовый проект, то необходимо сначала «открыть проект», а затем изменить установки для желтого провода.

Если желтый провод подключен к педали, то установить значения для 0% (отпущенная педаль) и 100% (полностью нажатая педаль).

После этого нужно проект «записать в устройство» и можно сохранить под новым именем для дальнейшей донастройки.

График разгона.

Для настройки и проверки можно использовать графики разгона, которые показывают процесс изменения оборотов насоса во времени.

Для съема графиков разгона используются три разноцветных кнопки, каждая из них рисует график своего цвета.

Выбрать соответствующую закладку.
Тронуться с места, разогнав двигатель до 1500 оборотов на второй передаче и отпустить педаль, катится в режиме торможения двигателем, до достижения 1000 оборотов.

Затем нажать черную кнопку и нажать педаль до упора, передачи при необходимости, переключать на максимально высоких оборотах.

График снимается 5 секунд с момента нажатия кнопки.
Черной кнопкой можно снять график на бензине, синей и зеленой кнопками снимать разгоны на разных углах, до достижения максимальной скорости разгона.

Для машин с коробкой автомат -  трогаться с  места, педаль в пол.

Для изменения значения «оборотов сведения» графиков изменить число в соответствующем окошке. Обороты "сведения" можно ставить 2500, выше графики практически одинаковые, а разница в крутизне видна будет в левой части графиков от центра.

Для сохранения в памяти компьютера картинки графика разгона  – нажать кнопку «Снимок» - картинка с именем соответствующим времени нажатия сохранится в папке Pic, папки Variators.

Все новые прошивки и список автомобилей на сайте производителя:  www.microluch.com