VPR Box Bosch Microluch.

Монтаж на автомобили с ТНВД Bosch.

Содержание.

Стр 2. Монтаж.

Стр 5. Подключение желтого провода.

Стр 5. Интерфейс с компьютером. Цоколевка интерфейсного разъема.

Стр 5.  Осциллограммы для определения правильной полярности и прошивки.

Стр 6. Рекомендации по настройке углов опережения.

Сигнализация светодиодом.

Проблемы при установке.

- Аккуратно снять шлейф гибкий со штырьков насоса.

2. поставить на штырьки насоса плату переходную и припаять.

- На саму плату бокса припаять шлейф на контакты в виде полуокружности.

- Поставить на штырьки переходной платы  плату ВПР бокса, приклеить плату к основанию и припаять штырьки от переходной платы.

- фрезеровать в крышке коробки паз под плату и под выход проводов.

- Выход проводов герметизировать герметиком.

- Подключение желтого провода.

- для работы с 3D графиком, подключить желтый провод к сигналу датчика ДПДЗ или педали (к тому выводу, на котором меняется напряжение при нажатии на педаль).

- для работы с  2D графиком, в большинстве случаев, желтый можно не подключать.

- Интерфейс.

Настройка бокса производится в соответствии с инструкциями по настройке, при помощи программ, которые находятся в архиве “VPRbox” на странице http://www.microluch.com.

Для настройки вариатора используется программа настройки vprbox.exe

Для связи используется стандартный интерфейсный кабель контроллера впрыска газа 4-го поколения (типа Стаг, Диджитроник).

Интерфейсный разъем бокса:

8 - передача от вариатора в уровнях 0-5В.
7 - плюс 12В из вариатора для интерфейса

6 - общий

5 - прием для вариатора в уровнях 0-5В.

9. Осциллограф.

Осциллограмма используется для определения правильной полярности подключения к датчику и определения типа прошивки.

Осциллограф фиксирует сигнал в момент нажатия кнопки развертки : 0,25 или 1 или 5 мС.

Для сохранения в памяти компьютера картинки сигнала – нажать кнопку «Снимок» - картинка с именем соответствующим времени нажатия сохранится в папке Pic папки Vprbox.

Осциллограммы сигналов датчиков.

Диск 17 имп, программа bosch203

Диск 27  имп, программа bosch303

Рекомендации по настройке углов опережения и запаздывания:

- Угол на старте.

- Угол на холостом ходу

- угол на средних оборотах.

- угол на высоких оборотах.

- чеки.

Сигнализация:

Светодиод находится внутри и после герметизации не виден .

- Светодиод бокса светится - бокс в работе, опережение включено. 
- Светодиод бокса мигает редко - бокс в работе, опережение выключено.

- Мигает часто – была обнаружена ошибка входного сигнала, вызванная помехой или неверной полярностью, либо программа бокса не соответствует сигналу датчика. 
- Светодиод бокса не светится - нет питания или бокс неисправен.

Проблемы при установке:

Если в нижней части программы настройки постоянно горит красная надпись «Ошибка входа», то, скорее всего, в боксе загружена программа не соответствующая типу сигнала.

Если в нижней части программы настройки иногда мелькает красная надпись «Ошибка входа», то, скорее всего, присутствуют сильные помехи, размагнитился датчик или искажен сигнал

Рекомендуем тщательно гидроизолировать крышку насоса  от попадания воды, соли и моющих средств.

В случае возникновения проблем в пути включите разъем-заглушку с перемычками в интерфейсный разъем.

Все новые прошивки на сайте производителя:  www.microluch.com