VPR Box Denso Microluch.

Монтаж на автомобили с ТНВД Denso.

Содержание.

Стр 2. Место установки бокса.

Место врезки бокса в проводку авто.

Стр 3. Проверка проводки перед установкой.

Тип прошивки и полярность подключения.

Стр 4. Схема подключения бокса.

Подключение экранированного кабеля и оплетки экрана.

Стр 5. Подключение плюса питания (красный).

Подключение минуса питания – общего провода (черного).

Подключение желтого провода.

Интерфейс с компьютером.

Стр 6.  Осциллограммы для определения правильной полярности и прошивки.

Стр 7. Рекомендации по настройке углов опережения.

Цоколевка интерфейсного разъема.

Сигнализация светодиодом.

Стр 7. Проблемы при установке.

- место врезки бокса в проводку авто.

- место установки бокса.

Бокс устанавливается под капотом.

Учитывайте, при выборе места, возможность поставить в пути заглушку, вместо бокса!

Не стоит устанавливать бокс и прокладывать его проводку возле стартера, генератора,  вдоль пучков автомобильной проводки, и других источников помех.

В любом случае при установке требуется защитить бокс, его разъемы  и место врезки от попадания воды, соли, электролита, моющих жидкостей. Кроме того, надо не допускать перетирания различными креплениями и стяжками защитного покрытия бокса при вибрации, при помощи смягчающих прокладок (например, утеплитель труб, трубка резиновая).

Для устранения разбалтывания разъема, пристегивать стяжками и бокс и проводку!

- проверить проводку перед установкой.

Проверить тестером проводку на правильность !

Это сильно обезопасит установку и ускорит поиск проблем.

1 – желтый в экране.

2 – белый в экране.

3 – белый - нет

4 – синий,

5 – красный,

6 – коричневый в экране,

7 – зеленый в экране,

8 – зеленый - нет,

9 – желтый

10 – черный.

4. определить тип прошивки и полярность подключения.

Перерезать в выбранном месте сигнальные провода датчика ТНВД автомобиля, и подключить два провода от датчика к белому и желтому проводам  экранированного кабеля проводки бокса.

Подключить питание бокса, красный и черный провода,  и подключить интерфейс. Используя встроенный в программу настройки вариаторов осциллограф, снять осциллограмму сигнала датчика – во время прокрутки стартером, кликнуть кнопку «5 мС».

Сравнить рисунок сигнала в паузе, между зубами, с рисунками, приведенными ниже в разделе «осциллограф».

Так выглядит типовой сигнал индуктивного датчика. Правильная полярность - это переход сигнала в паузе между зубами снизу вверх,   _Г .

Определиться с полярностью сигнала, при неправильной полярности - поменять местами белый и желтый провод.

Сравнить рисунок сигнала с рисунками, приведенными ниже в разделе «осциллограф» и выбрать тип прошивки (а не перебирать, что подойдет – это опасно для машины).

- Схема подключения бокса.

5.подключение экранированного кабеля и оплетки экрана.

После определения правильной полярности подключить провода экранированного кабеля проводки вариатора, в соответствии с приведенной выше схемами.

При разделке экранированного кабеля скрутить экран и оставить для соединений проводок.

Соединить экран экранированного кабеля бокса с экраном кабеля автомобиля.

Если в авто используется неэкранированный кабель, соединить экран экранированного кабеля с кузовом автомобиля или двигателем, удлинив экран проводом, при необходимости, до 10 см.

6.подключение плюса питания (красный).

Можно плюс питания бокса брать после замка зажигания. Но надо проверить , что питание не исчезает в момент прокрутки стартером и старт происходит стабильно.

Есть ряд автомобилей, в которых нельзя присоединится после ключа, по ряду причин, это приводит к нестабильному старту. Кроме того, при соединении плюса питания на аккумулятор, в любом автомобиле, уменьшается количество помех для бокса.

Присоединяться к аккумулятору, желательно  через предохранитель 1 – 5 А, на случай перетирания провода. Вариатор потребляет небольшой ток, однако этот предохранитель стоит вынимать, если автомобиль планируете не эксплуатировать больше месяца.

Ток потребления бокса при заглушенном двигателе – 50 mA.

7. подключение общего провода (черного).

Важное значение, для работы бокса, имеет правильное подключение общего (черного) провода.   Нельзя черный бокса к минусу аккумулятора!

Нужно соединить общий провод бокса с общим проводом датчиков ЭБУ ну или хотя бы на кузов.

- подключение желтого провода.

- для работы с 3D графиком, подключить желтый провод к сигналу датчика ДПДЗ или педали (к тому выводу, на котором меняется напряжение при нажатии на педаль).

- для работы с  2D графиком, в большинстве случаев, желтый можно не подключать.

- интерфейс.

Настройка бокса производится в соответствии с инструкциями по настройке, при помощи программ, которые находятся в архиве “VPRbox” на странице http://www.microluch.com.

Для настройки вариатора используется программа настройки vprbox.exe

Для связи используется стандартный интерфейсный кабель контроллера впрыска газа 4-го поколения (типа Стаг, Диджитроник).

Интерфейсный разъем бокса:

8 - передача от вариатора в уровнях 0-5В.
7 - плюс 12В из вариатора для интерфейса

6 - общий

5 - прием для вариатора в уровнях 0-5В.

10. Осциллограф.

Осциллограмма используется для определения правильной полярности подключения к датчику и определения типа прошивки.

Осциллограф фиксирует сигнал в момент нажатия кнопки развертки : 0,25 или 1 или 5 мС.

Для сохранения в памяти компьютера картинки сигнала – нажать кнопку «Снимок» - картинка с именем соответствующим времени нажатия сохранится в папке Pic папки Vprbox.

Осциллограммы сигналов датчиков.

Диск 14 имп, программа denso162

Диск 13  имп, программа denso163

Диск 14-13-14 имп, программа denso1623

Диск 21 имп, программа denso243

Рекомендации по настройке углов опережения и запаздывания :

- Угол на холостом ходу.

- угол на средних оборотах.

- угол на высоких оборотах.

- чеки.

Сигнализация:

Светодиод находится внутри и виден со стороны соединителя интерфейса.

- Светодиод бокса светится - бокс в работе, опережение включено. 
- Светодиод бокса мигает редко - бокс в работе, опережение выключено.

- Мигает часто – была обнаружена ошибка входного сигнала, вызванная помехой или неверной полярностью, либо программа бокса не соответствует сигналу датчика. 
- Светодиод бокса не светится - нет питания или бокс неисправен.

Проблемы при установке:

Если в нижней части программы настройки постоянно горит красная надпись «Ошибка входа», то, скорее всего, в боксе загружена программа не соответствующая типу сигнала или перепутана полярность подключения.

Если в нижней части программы настройки иногда мелькает красная надпись «Ошибка входа», то, скорее всего, присутствуют сильные помехи, размагнитился датчик или искажен сигнал

Рекомендуем тщательно гидроизолировать место подключения бокса от попадания воды, соли и моющих средств.

В случае возникновения проблем в пути отсоедините бокс и включите вместо него разъем-заглушку с перемычками.

Все новые прошивки на сайте производителя:  www.microluch.com